| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ BẢO TRÌ NHÀ KHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì máy nén khí | Chi tiết máy: Model: M-20-209569, Hãng sản xuất: Thermal/ USA Tần suất thực hiện: 4 lần/12 tháng, 3 tháng/lần Nội dung bảo trì: Kiểm tra, vệ sinh tổng quát toàn bộ máy gồm: - Motor điện. - Đầu nén khí, dầu máy, lọc gió. - Nguồn cấp điện, tủ điện. - Cảm biến áp suất. - Máy sấy khí, bình tích áp - Kiểm tra rò rỉ đường ống khí Air. - Đề xuất phương án sửa chữa khi máy có dấu hiệu bất thường. Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên. | Cái | 02 |
| 2 | Bảo trì máy nén khí | Chi tiết máy: Model: EN7-9.5, Hãng sản xuất: Elgi/ India Tần suất thực hiện: 4 lần/12 tháng, 3 tháng/lần Nội dung bảo trì: Kiểm tra, vệ sinh tổng quát toàn bộ máy gồm: - Motor điện. - Đầu nén khí, dầu máy, lọc gió. - Nguồn cấp điện, tủ điện. - Cảm biến áp suất. - Máy sấy khí, bình tích áp - Kiểm tra rò rỉ đường ống khí Air. - Đề xuất phương án sửa chữa khi máy có dấu hiệu bất thường. Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên. | Cái | 04 |
| 3 | Bảo trì máy nén khí | Chi tiết máy: Model: 0BS0507, Hãng sản xuất: Powerew/ USA Nội dung bảo trì: Kiểm tra, vệ sinh tổng quát toàn bộ máy gồm: - Motor điện. - Đầu nén khí, dầu máy, lọc gió. - Nguồn cấp điện, tủ điện. - Cảm biến áp suất. - Máy sấy khí, bình tích áp - Kiểm tra rò rỉ đường ống khí Air. - Đề xuất phương án sửa chữa khi máy có dấu hiệu bất thường. Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên. | Cái | 02 |
| 4 | Bảo trì máy hút trung tâm | Chi tiết máy: Model: RC0305.D5Z6.1010, Hãng sản xuất: Busch/ USA Nội dung bảo trì: Kiểm tra, vệ sinh tổng quát toàn bộ máy gồm: - Motor điện. - Đầu nén khí, dầu máy, lọc gió. - Nguồn cấp điện, tủ điện. - Cảm biến áp suất. - Máy sấy khí, bình tích áp - Kiểm tra rò rỉ đường ống khí Hút. - Đề xuất phương án sửa chữa khi máy có dấu hiệu bất thường. Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên. | Cái | 02 |
| 5 | Bảo trì máy hút trung tâm | Chi tiết máy: Model: MVO-064, Hãng sản xuất: Doovac/ Korea Nội dung bảo trì: Kiểm tra, vệ sinh tổng quát toàn bộ máy gồm: - Motor điện. - Đầu nén khí, dầu máy, lọc gió. - Nguồn cấp điện, tủ điện. - Cảm biến áp suất. - Máy sấy khí, bình tích áp - Kiểm tra rò rỉ đường ống khí Hút. - Đề xuất phương án sửa chữa khi máy có dấu hiệu bất thường. Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên. | Cái | 01 |
| 6 | Bảo trì máy hút trung tâm | Chi tiết máy: Model: MVO-101, Hãng sản xuất: Doovac/ Korea Nội dung bảo trì: Kiểm tra, vệ sinh tổng quát toàn bộ máy gồm: - Motor điện. - Đầu nén khí, dầu máy, lọc gió. - Nguồn cấp điện, tủ điện. - Cảm biến áp suất. - Máy sấy khí, bình tích áp - Kiểm tra rò rỉ đường ống khí Hút. - Đề xuất phương án sửa chữa khi máy có dấu hiệu bất thường. Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên. | Cái | 01 |
| 7 | Bảo trì máy hút trung tâm | Chi tiết máy: Model: RA0063, Hãng sản xuất: Busch/USA Nội dung bảo trì: Kiểm tra, vệ sinh tổng quát toàn bộ máy gồm: - Motor điện. - Đầu nén khí, dầu máy, lọc gió. - Nguồn cấp điện, tủ điện. - Cảm biến áp suất. - Máy sấy khí, bình tích áp - Kiểm tra rò rỉ đường ống khí Hút. - Đề xuất phương án sửa chữa khi máy có dấu hiệu bất thường. Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên. | Cái | 02 |
| 8 | Bảo trì máy hút trung tâm | Chi tiết máy: Model: MU0-064, Hãng sản xuất: Doovac/Korea Nội dung bảo trì: Kiểm tra, vệ sinh tổng quát toàn bộ máy gồm: - Motor điện. - Đầu nén khí, dầu máy, lọc gió. - Nguồn cấp điện, tủ điện. - Cảm biến áp suất. - Máy sấy khí, bình tích áp - Kiểm tra rò rỉ đường ống khí Hút. - Đề xuất phương án sửa chữa khi máy có dấu hiệu bất thường. Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên. | Cái | 02 |
| 9 | Bảo trì bồn oxy lỏng 6 tấn | Chi tiết bồn: Bồn oxy lỏng 6 tấn, Nước sản xuất: USA Nội dung bảo trì: - Kiểm tra các van. - Kiểm tra các khớp nối. - Kiểm tra van an toàn. - Kiểm tra van giảm áp. - Kiểm tra các đồng hồ hiển thị. - Kiểm tra các cổng đầu ra. - Kiểm tra rò rỉ đường ống Oxy. - Đề xuất phương án sửa chữa có dấu hiệu bất thường. Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên. | Cái | 01 |
| 10 | Bảo trì bồn oxy lỏng 10 tấn | Chi tiết bồn: Bồn oxy lỏng 10 tấn, Nước sản xuất: Trung Quốc Nội dung bảo trì: - Kiểm tra các van. - Kiểm tra các khớp nối. - Kiểm tra van an toàn. - Kiểm tra van giảm áp. - Kiểm tra các đồng hồ hiển thị. - Kiểm tra các cổng đầu ra. - Kiểm tra rò rỉ đường ống Oxy. - Đề xuất phương án sửa chữa có dấu hiệu bất thường. Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm: - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên - Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên. | Cái | 02 |

BIỂU MẪU

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày        tháng      năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

- Báo giá cho dịch vụ bảo trì:

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Số lần bảo trì | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(5)*(7) |
| 1 | Bảo trì thiết bị A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bảo trì thiết bị B |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (4 lần/12 tháng, 3 tháng/lần).

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày.... tháng ...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., Ngày … tháng …. năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)